| TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU ĐĂNG KÝ, THUYẾT MINH ĐỀ TÀI THAM GIA CUỘC THI

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

NĂM HỌC 2025-2026

- Tên đề tài

Hệ Thống Cảnh Báo Sớm Nguy Cơ Cháy Nổ Pin Xe Điện

- Lĩnh vực nghiên cứu

| - Hệ thống thông minh, tự động hóa |  |
| --- | --- |
| - Trí tuệ nhân tạo và Học máy |  |
| - Robotics và IoT |  |
| - Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu |  |
| - An toàn thông tin và Blockchain |  |
| - Công nghệ phần mềm và hệ thống thống minh |  |
| - Hệ thống thông tin quản lý, chuyển đổi số và quản trị công nghệ |  |
| - Hệ thống xử lý dữ liệu, điều khiển và giám sát |  |
| - Các giải pháp công nghệ mang tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn |  |

- Thông tin nhóm đăng ký

  - Thông tin các thành viên tham gia đề tài

| STT | MSSV | Họ và tên | Chuyên ngành đang theo học | Số điện thoại | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Nhóm trưởng |
| 2 | 056205010015 | Nguyễn Thành Thông | Công nghệ thông tin | 0898381544 | Thành viên |
| 3 |  |  |  |  | Thành viên |

  - Thông tin Giảng viên hướng dẫn(nếu có)

- Họ và tên giảng viên hướng dẫn:

- Học hàm, học vị:

- Đơn vị công tác:

- Email:

- Số điện thoại:

- Thuyết minh đề tài

## 4.1. Tổng quan

### 4.1.1. Bối cảnh và hiện trạng nghiên cứu

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của ngành công nghiệp ô tô khi xe điện chiếm 24% thị phần toàn cầu. Tại Việt Nam, xe điện và xe máy điện đã chiếm hơn 40% tổng lượng xe mới bán ra, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu các thị trường mới nổi về tốc độ chuyển đổi xanh [1]. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này đi kèm với thách thức lớn về an toàn cháy nổ.

Mặc dù tần suất cháy của xe điện thấp hơn xe động cơ đốt trong, nhưng các vụ cháy do hiện tượng "Thermal Runaway" (quá nhiệt không kiểm soát) của pin Lithium-ion thường diễn ra bất ngờ, giải phóng nhiệt lượng cao (trên 200°C) cùng nhiều khí độc hại, gây khó khăn lớn cho công tác chữa cháy [2]. Đặc biệt, thống kê cho thấy 18-30% các vụ cháy xảy ra ngay trong quá trình sạc, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giám sát an toàn chủ động.

### 4.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan và khoảng trống nghiên cứu

Hiện nay, các nghiên cứu về cảnh báo sớm tập trung vào ba hướng chính: giám sát thông số điện-nhiệt truyền thống, cảm biến khí/áp suất và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

- Về giám sát truyền thống: Feng et al. (2020) đã xác định các ngưỡng nhiệt độ phân hủy tới hạn của vật liệu pin [3], tuy nhiên Wang et al. (2022) chỉ ra rằng phương pháp này có độ trễ lớn, không kịp phản ứng khi tốc độ tăng nhiệt vượt quá 1°C/s [4].

- Về cảm biến: Các nghiên cứu về cảm biến khí H₂, CO cho khả năng phát hiện sớm hơn (Han et al., 2025), nhưng thường gặp vấn đề về độ chọn lọc kém và báo động giả do nhiễu môi trường [5].

- Về AI: Gần đây, Gu et al. (2025) đề xuất phương pháp "State of Safety" và Cheng et al. (2025) ứng dụng mô hình học sâu LSTM-TCN cho kết quả dự báo khả quan [6], [7].

Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu: Mặc dù đã có những tiến bộ, đa số các giải pháp hiện tại vẫn hoạt động riêng lẻ, thiếu sự tích hợp đa cảm biến (Multiphysics) để tối ưu độ chính xác. Đặc biệt, chưa có nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của điều kiện nhiệt đới (nóng, ẩm cao) tại Việt Nam đến độ bền cảm biến và diễn biến của quá trình Thermal Runaway. Ngoài ra, các giải pháp công nghệ cao hiện có thường có chi phí quá lớn, khó áp dụng đại trà cho xe máy điện và xe điện phổ thông.

### 4.1.3. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài "Hệ Thống Cảnh Báo Sớm Nguy Cơ Cháy Nổ Pin Xe Điện" được lựa chọn nhằm giải quyết ba vấn đề then chốt:

- Xây dựng hệ thống tích hợp đa cảm biến với chi phí hợp lý (dưới 1 triệu đồng/bộ)

- Tối ưu độ chính xác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam (nhiệt độ 25-40°C, độ ẩm 70-90%)

- Ứng dụng thuật toán thông minh để phát hiện sớm và giảm tỷ lệ báo động giả

Nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định 876/QĐ-TTg của Chính phủ.

## 4.2. Tính cấp thiết của đề tài

### 4.2.1. Tính cấp thiết và tầm quan trọng trong khoa học:

Giải quyết bài toán "Thermal Runaway" phức tạp: Quá trình quá nhiệt không kiểm soát ở pin Lithium-ion diễn ra cực nhanh (tăng vọt >200°C trong vài giây) với cơ chế hóa lý phức tạp. Đề tài đóng góp vào cơ sở khoa học về cảnh báo sớm thông qua việc phân tích mối tương quan đa chiều giữa các tín hiệu tiền khởi phát (khí thoát ra, biến thiên áp suất và nhiệt độ).

Khoảng trống nghiên cứu về môi trường nhiệt đới: Hầu hết các hệ thống BMS (Battery Management System) hiện nay được thiết kế theo tiêu chuẩn Âu-Mỹ. Tại Việt Nam, điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm lớn ảnh hưởng tiêu cực đến độ nhạy cảm biến và thúc đẩy quá trình lão hóa pin. Nghiên cứu này tối ưu hóa mô hình cảnh báo cho điều kiện khí hậu đặc thù của Việt Nam.

### 4.2.2. Ý nghĩa thực tiễn:

An toàn sinh mạng và tài sản: Với tốc độ thâm nhập xe điện tại Việt Nam đạt hơn 40% (2025), nguy cơ cháy nổ tại các hầm chung cư và trạm sạc là hiện hữu. Hệ thống cảnh báo sớm (trước 15-30 phút) giúp người dân kịp thời sơ tán và lực lượng chức năng có phương án xử lý.

Hỗ trợ chính sách quốc gia: Đề tài cung cấp giải pháp kỹ thuật khả thi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh và là tài liệu tham chiếu quan trọng cho việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về an toàn pin xe điện.

## 4.3. Tính mới, sáng tạo của đề tài

### Phương pháp tiếp cận đa cảm biến (Multi-sensor Fusion):

Khác với các hệ thống truyền thống chỉ dựa vào một tham số đơn lẻ, đề tài đề xuất kiến trúc Hợp nhất dữ liệu (Data Fusion): Kết hợp đồng thời tín hiệu Nhiệt độ (DHT22) + Nồng độ khí H₂ (MQ-8) + Logic xác thực chéo. Sự kết hợp này giúp hệ thống "xác thực chéo" các tín hiệu, loại bỏ nhiễu và giảm thiểu tối đa tỷ lệ báo động giả.

### Thuật toán phát hiện thông minh:

Sử dụng thuật toán Rate of Rise (RoR) kết hợp Cross Validation thay vì ngưỡng cố định. Hệ thống không chỉ phát hiện khi nhiệt độ đạt ngưỡng mà còn phát hiện khi tốc độ tăng nhiệt bất thường (>0.5°C/s), cho phép cảnh báo sớm hơn 15-30 phút.

### Hệ thống cảnh báo phân cấp thích ứng:

Đề xuất cơ chế cảnh báo 4 cấp độ rủi ro (Bình thường → Theo dõi → Cảnh báo → Nguy hiểm) thay vì cảnh báo nhị phân (Có/Không). Điều này cho phép các kịch bản ứng phó linh hoạt (tự động ngắt sạc, kích hoạt làm mát, hoặc báo động).

### Tối ưu cho điều kiện Việt Nam:

Nghiên cứu đặc biệt tập trung vào hiệu chuẩn cảm biến trong điều kiện nhiệt đới (nhiệt độ 25-40°C, độ ẩm 70-90%), đảm bảo độ chính xác và độ bền cao trong môi trường thực tế.

## 4.4. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu

### 4.4.1. Phạm vi và Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống nhúng (Embedded System) dựa trên vi điều khiển ESP32-WROOM-32

Các dấu hiệu vật lý và hóa học tiền khởi phát sự cố của pin Lithium-ion: động học nhiệt độ và nồng độ khí Hydrogen (H₂)

Phạm vi nghiên cứu:

Thiết kế và tối ưu hóa mô hình phần cứng (Prototype) trong điều kiện phòng thí nghiệm

Sử dụng phương pháp Giả lập sự cố an toàn (Safe Fault Injection): Thay thế pin thật bằng bộ gia nhiệt và nguồn khí mẫu chuẩn

Giới hạn giao thức truyền thông trong mạng WLAN (Wi-Fi) và giao diện giám sát thời gian thực.

### 4.4.2. Phương pháp nghiên cứu:

#### Phương pháp tiếp cận:

Hợp nhất dữ liệu đa cảm biến: Tính toán trọng số rủi ro dựa trên sự tương quan giữa nhiệt độ và khí Hydrogen

Phát hiện dị thường: Tập trung phát hiện thay đổi đột ngột (Gradient change) thay vì chỉ chờ đạt ngưỡng cố định

#### Kiến trúc hệ thống:

Hệ thống hoạt động theo chu trình 4 tầng:

Lớp 1 - Thu thập (Acquisition Layer):

- Cảm biến DHT22 (AM2302): Giám sát nhiệt độ với độ phân giải 0.1°C, độ chính xác ±0.5°C, dải đo -40 đến 80°C

- Cảm biến MQ-8: Phát hiện khí Hydrogen từ 100-10,000 ppm (chuyên dụng cho H₂)

- Chu kỳ lấy mẫu: T_sample = 200ms (5 lần/giây)

Lớp 2 - Xử lý biên (Edge Computing - ESP32):

- Tiền xử lý: Áp dụng bộ lọc EMA (Exponential Moving Average) để khử nhiễu

- Thuật toán cốt lõi:

  - Logic 1 - Rate of Rise (RoR): Tính đạo hàm nhiệt độ: RoR = ΔT/Δt. Nếu RoR > 0.5°C/s (tức 5°C trong 10 giây), kích hoạt cảnh báo

  - Logic 2 - Cross Validation: Nếu phát hiện H₂ tăng đột biến (>200 ppm) kết hợp nhiệt độ tăng nhẹ → Xác nhận sự cố giai đoạn đầu

Lớp 3 - Hành động (Action Layer):

- Sử dụng Hardware Interrupt để kích hoạt Buzzer và LED với độ trễ <10ms

Lớp 4 - Truyền thông (Communication Layer):

- Giao thức MQTT (QoS level 1) để đảm bảo tin nhắn cảnh báo được gửi ngay cả khi mạng chập chờn

- Đóng gói dữ liệu JSON gửi về Server/App (Blynk IoT)

#### Công nghệ và Công cụ sử dụng:

| Thành phần | Công nghệ/Model | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Vi điều khiển | ESP32-WROOM-32 | Dual-core 240MHz, Wi-Fi/BLE tích hợp |
| Cảm biến nhiệt độ | DHT22 (AM2302) | ±0.5°C, dải -40~80°C |
| Cảm biến khí | MQ-8 | Chuyên dụng H₂, 100-10,000 ppm |
| Môi trường lập trình | Arduino IDE / PlatformIO | C/C++ trên ESP32 |
| Nền tảng IoT | Blynk IoT (Gen 3) | Dashboard real-time |
| Giao thức truyền thông | MQTT | QoS level 1 |

#### Phương pháp thực nghiệm và Đánh giá:

Kịch bản kiểm thử:

| Test Case | Mục tiêu | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Test 1 - Heat Gradient | Kiểm tra thuật toán RoR | Gia nhiệt cưỡng bức 5-10°C trong 10s |
| Test 2 - Gas Selectivity | Kiểm tra ngưỡng phát hiện H₂ | Phun khí H₂ mẫu ở các nồng độ khác nhau |
| Test 3 - System Latency | Đo thời gian phản hồi | Từ lúc kích hoạt đến khi App nhận thông báo |
| Test 4 - False Alarm | Đánh giá báo động giả | Thử nghiệm trong điều kiện nhiễu (nấu ăn, hơi nước) |

Chỉ số đánh giá:

| Chỉ số | Mục tiêu | Phương pháp đo |
| --- | --- | --- |
| Độ nhạy (Sensitivity) | ≥95% | Tỷ lệ phát hiện đúng sự cố thực |
| Độ đặc hiệu (Specificity) | ≥90% | Tỷ lệ không báo động khi bình thường |
| False Positive Rate | ≤5% | Tỷ lệ báo động giả |
| Thời gian phản hồi | Edge <0.5s, Cloud <2s | Đo bằng timestamp |
| Độ tin cậy | 99% uptime trong 72h | Thử nghiệm liên tục |

Phương pháp so sánh:

- So sánh với phương pháp baseline (chỉ dùng ngưỡng nhiệt độ cố định ở 60°C)

- Đánh giá theo ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

## 4.5. Kế hoạch và nội dung thực hiện

| Tuần | Nội dung công việc chi tiết | Công nghệ / Công cụ & Dự kiến kết quả |
| --- | --- | --- |
| Tuần 0 | Nghiên cứu & Chuẩn bị: - Tìm hiểu Datasheet của ESP32, DHT22, MQ-8 - Nghiên cứu ngưỡng nhiệt/khí gây cháy pin Li-ion - Lên danh sách và đặt mua linh kiện | Công cụ: Google Scholar, Datasheet từ nhà sản xuất Kết quả: Báo cáo tổng quan lý thuyết và danh sách vật tư đầy đủ |
| Tuần 1 | Thiết kế sơ đồ hệ thống: - Vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic) - Vẽ sơ đồ đi dây thực tế trên Breadboard - Cài đặt môi trường Arduino IDE và driver ESP32 | Công cụ: Fritzing hoặc EasyEDA Kết quả: Bản vẽ thiết kế mạch hoàn chỉnh và môi trường phát triển sẵn sàng |
| Tuần 2 | Xây dựng Driver phần cứng: - Lập trình module đọc dữ liệu DHT22 - Lập trình và hiệu chỉnh (calibrate) cảm biến MQ-8 - Hiển thị giá trị thô lên Serial Monitor | Công cụ: Arduino IDE, Thư viện DHT.h, MQ Unified Sensor Kết quả: Code đọc được thông số môi trường chính xác |
| Tuần 3 | Phát triển Logic xử lý trung tâm: - Lập trình thuật toán lọc nhiễu (EMA Filter) - Viết hàm tính RoR và Cross Validation - Viết logic kích hoạt Buzzer/LED - Thử nghiệm cảnh báo tại chỗ (Offline) | Công cụ: C/C++ trên Arduino IDE Kết quả: Hệ thống tự động hú còi khi có nguồn nhiệt/khí bất thường tiếp cận |
| Tuần 4 | Phát triển tính năng IoT: - Thiết lập kết nối Wi-Fi cho ESP32 - Thiết kế Dashboard trên Blynk (Gauge, LED, Chart) - Lập trình đồng bộ dữ liệu qua MQTT - Test kết nối và độ trễ truyền tin | Công cụ: Blynk IoT App, Thư viện BlynkSimpleEsp32, MQTT Broker Kết quả: Điều khiển và giám sát hệ thống qua điện thoại real-time |
| Tuần 5 | Tích hợp hệ thống (System Integration): - Ghép nối toàn bộ code thành Firmware hoàn chỉnh - Đóng gói phần cứng vào hộp mô hình - Tối ưu code để hệ thống chạy ổn định - Debug và xử lý lỗi | Công cụ: Breadboard, Hộp nhựa kỹ thuật, Multimeter Kết quả: Prototype hoàn thiện về hình thức và chức năng |
| Tuần 6 | Thực nghiệm và Thu thập dữ liệu: - Thực hiện 4 Test Case đã đề ra - Ghi lại số liệu thực nghiệm (thời gian, ngưỡng) - Chụp ảnh/quay video quá trình test - Lặp lại mỗi test 10 lần để đảm bảo độ tin cậy | Công cụ: Máy sấy, Bật lửa gas (cho H₂), Excel (ghi số liệu), Camera Kết quả: Dataset thực nghiệm đầy đủ với 40+ mẫu dữ liệu |
| Tuần 7 | Phân tích kết quả và Tinh chỉnh: - Tính toán các chỉ số Sensitivity, Specificity, FPR - Vẽ biểu đồ so sánh với baseline - Hiệu chỉnh lại độ nhạy cảm biến nếu cần - Tối ưu thuật toán để giảm False Alarm | Công cụ: Excel/Python (Pandas, Matplotlib), Confusion Matrix Kết quả: Báo cáo phân tích chi tiết với biểu đồ và bảng số liệu |
| Tuần 8 | Hoàn thiện và Chuẩn bị nộp: - Viết báo cáo tổng kết đề tài (theo chuẩn IEEE/APA) - Chuẩn bị Slide thuyết trình - Dựng Video demo sản phẩm (3-5 phút) - Kiểm tra lại toàn bộ tài liệu | Công cụ: Word, PowerPoint, CapCut/DaVinci Resolve Kết quả: Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ để nộp Ban tổ chức |

Lưu ý về Rủi ro và Giải pháp:

- Rủi ro 1: Linh kiện giao muộn → Giải pháp: Đặt hàng từ tuần 0, có sẵn linh kiện dự phòng

- Rủi ro 2: Cảm biến MQ-8 cần warm-up 24-48h → Giải pháp: Bật nguồn sớm từ cuối tuần 1

- Rủi ro 3: Kết nối Wi-Fi không ổn định → Giải pháp: Lưu log cục bộ vào SD Card, gửi lại khi có mạng

## 4.6. Dự kiến kết quả đạt được

### Vòng 1 - Thuyết minh ý tưởng và phương án triển khai:

Xác định vấn đề và mục tiêu:

- Đề tài xác định rõ bài toán cấp thiết về an toàn cháy nổ pin xe điện tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh xe điện chiếm hơn 40% thị phần xe mới

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả, chi phí hợp lý (<1 triệu đồng), phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới

Ý tưởng và giải pháp đề xuất:

- Trình bày được kiến trúc hệ thống tích hợp đa cảm biến (Multi-sensor Fusion) kết hợp DHT22, MQ-8 và ESP32

- Đề xuất thuật toán Rate of Rise (RoR) và Cross Validation thay vì ngưỡng cố định

- Sơ đồ khối hệ thống 4 tầng và sơ đồ mạch Schematic

Phương án triển khai khả thi:

- Sử dụng nền tảng ESP32 với chu kỳ lấy mẫu 200ms

- Giao thức MQTT đảm bảo truyền tin đáng tin cậy qua IoT

- Kế hoạch 8 tuần chi tiết với các milestone rõ ràng

Tiềm năng ứng dụng:

- Triển khai tại hầm để xe chung cư, trạm sạc công cộng

- Tích hợp trực tiếp vào xe điện/xe máy điện

- Đóng góp vào xây dựng QCVN về an toàn pin xe điện

### Vòng 2 - Sản phẩm/Mô hình:

Sản phẩm Prototype hoàn chỉnh:

- Hệ thống phần cứng đóng gói trong hộp kỹ thuật chuyên dụng

- Các module: ESP32, DHT22, MQ-8, Buzzer, LED cảnh báo

Phần mềm Firmware:

- Code hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng: đọc cảm biến, lọc nhiễu, logic cảnh báo, truyền MQTT

- Source code có comment chi tiết, dễ bảo trì

Giao diện giám sát IoT:

- Dashboard Blynk hiển thị real-time: nhiệt độ, nồng độ H₂, trạng thái cảnh báo

- Biểu đồ lịch sử dữ liệu 24h

- Thông báo push notification khi có cảnh báo

Kết quả thực nghiệm:

- Dataset với 40+ mẫu từ 4 Test Case

- Báo cáo đánh giá hiệu năng với các chỉ số:

  - Độ nhạy: ≥95%

  - Tỷ lệ báo động giả: ≤5%

  - Thời gian phản hồi: Edge <0.5s, Cloud <2s

Video Demo:

- Video 3-5 phút demo đầy đủ chức năng

- Trình diễn 3 kịch bản: phát hiện tăng nhiệt nhanh, phát hiện khí H₂, và tình huống bình thường

Báo cáo khoa học:

- Tài liệu 30-40 trang theo chuẩn IEEE/APA

- Bao gồm: Tổng quan, Phương pháp luận, Kết quả thực nghiệm, So sánh với baseline, Thảo luận và Kết luận

Phương pháp đánh giá và So sánh:

| Tiêu chí | Hệ thống đề xuất | Baseline (Ngưỡng cố định 60°C) | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian cảnh báo sớm | 15-30 phút trước | 0-5 phút trước | +300-600% |
| Độ nhạy (Sensitivity) | ≥95% | ~70% | +25% |
| Tỷ lệ báo động giả | ≤5% | ~20% | -75% |
| Khả năng phát hiện giai đoạn đầu | Có (nhờ H₂) | Không | Hoàn toàn mới |

## 4.7. Khả năng mở rộng, phát triển trong tương lai

### 4.7.1. Về mặt kỹ thuật:

Nâng cấp thuật toán AI:

Giai đoạn 1 (6-12 tháng): Tích hợp mô hình Machine Learning đơn giản (Random Forest, SVM) để phân loại mức độ rủi ro chính xác hơn dựa trên dataset đã thu thập

Giai đoạn 2 (1-2 năm): Nghiên cứu triển khai mô hình Deep Learning (LSTM-TCN) như đã tham khảo từ Cheng et al. (2025) để dự đoán xu hướng nhiệt độ trong tương lai

Ứng dụng Transfer Learning: Cho phép mô hình thích ứng nhanh với các loại pin khác nhau (NMC, LFP, NCA) mà không cần huấn luyện lại hoàn toàn

Mở rộng hệ thống cảm biến:

Bổ sung cảm biến áp suất vi sai (BMP280/BME280): Phát hiện sự phồng rộp của pack pin do khí tích tụ bên trong

Cảm biến VOCs (MQ-135): Nhận diện các khí độc hại khác như CO, CO₂ khi pin phân hủy

Camera nhiệt giá rẻ (MLX90640): Giám sát phân bố nhiệt trên bề mặt pack pin, phát hiện "hot spot" (điểm nóng cục bộ)

Cảm biến dòng điện (ACS712): Theo dõi dòng sạc bất thường có thể dẫn đến overcharge

Tối ưu Edge Computing:

TinyML trên ESP32: Nghiên cứu khả năng chạy mô hình AI nhẹ (TensorFlow Lite for Microcontrollers) trực tiếp trên ESP32, giảm phụ thuộc Internet

Nâng cấp phần cứng: Chuyển sang ESP32-S3 (AI accelerator tích hợp) hoặc Raspberry Pi Zero 2W cho xử lý phức tạp hơn

Local Storage: Tích hợp thẻ SD để lưu log dữ liệu cục bộ, phục vụ phân tích sau và backup khi mất kết nối

### 4.7.2. Về mặt ứng dụng thực tiễn:

Tích hợp với BMS (Battery Management System):

Giao tiếp CAN Bus: Phát triển module giao tiếp CAN Bus để hệ thống có thể đọc trực tiếp dữ liệu từ BMS của xe (điện áp từng cell, dòng sạc/xả, nhiệt độ nội bộ)

Can thiệp tự động: Khi phát hiện nguy hiểm, hệ thống có thể gửi lệnh:

- Ngắt relay sạc

- Giảm công suất đầu ra

- Kích hoạt hệ thống làm mát (quạt/bơm nước)

Tuân thủ tiêu chuẩn: Nghiên cứu tích hợp theo tiêu chuẩn giao tiếp xe điện (SAE J1939, ISO 15118)

Ứng dụng quy mô lớn:

Hệ thống giám sát tập trung cho Trạm sạc:

- Triển khai mạng lưới cảm biến tại các trạm sạc công cộng

- Nền tảng quản lý đám mây (Cloud Platform) tổng hợp dữ liệu từ hàng trăm điểm

- Bản đồ nhiệt (Heat Map) real-time về tình trạng an toàn pin tại các khu vực

- Cảnh báo sớm cho nhân viên trạm sạc và xe cứu hỏa

Giải pháp cho Chung cư & Nhà cao tầng:

- Lắp đặt hệ thống tại hầm để xe chung cư

- Tích hợp với hệ thống PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) hiện có

- Liên động với hệ thống thông báo toàn tòa nhà

- Kích hoạt hệ thống thông gió và sprinkler tự động

Chuẩn hóa và Thương mại hóa:

Thu nhỏ kích thước: Thiết kế PCB chuyên dụng thay cho Breadboard, giảm kích thước xuống còn 5x5cm

Giảm chi phí sản xuất: Mục tiêu xuống còn 300-500k đồng/bộ khi sản xuất hàng loạt (>1000 bộ)

Đóng gói sản phẩm: Vỏ nhựa chống cháy ABS, chuẩn IP54 (chống bụi và nước bắn)

Chứng nhận: Xin chứng nhận CE, FCC để có thể xuất khẩu

Hợp tác OEM: Liên hệ với các nhà sản xuất xe điện Việt Nam (VinFast, Dat Bike, Pega, Yadea) để tích hợp sẵn vào sản phẩm

### 4.7.3. Về mặt nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu chuyên sâu về Thermal Runaway trong điều kiện Việt Nam:

Thu thập dữ liệu thực tế: Hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, phòng Lab để thu thập dữ liệu về quá trình Thermal Runaway của các loại pin phổ biến tại VN

Ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới: Nghiên cứu cụ thể về:

- Ảnh hưởng của nhiệt độ 35-40°C đến tốc độ lão hóa pin

- Ảnh hưởng của độ ẩm 80-95% đến độ nhạy cảm biến khí

- Ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt đến an toàn pin xe điện

Xây dựng Database: Cơ sở dữ liệu mở về đặc trưng cháy nổ pin cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam

Công bố khoa học:

Hội nghị trong nước: NICS, FAIR, SoICT

Hội nghị quốc tế: ICCE-Asia, ICTC, hoặc các hội nghị IEEE về Energy Storage

Tạp chí: Mục tiêu công bố tại tạp chí có ISSN hoặc Scopus về năng lượng/an toàn

Hợp tác Doanh nghiệp - Nhà trường:

Pilot Testing: Hợp tác với VinFast, Dat Bike để triển khai thử nghiệm trên xe thực tế

Thu thập dữ liệu thực: Lắp đặt hệ thống trên 50-100 xe trong 6 tháng để thu thập dữ liệu vận hành thực tế

Feedback và cải tiến: Dựa trên phản hồi từ người dùng thực để tinh chỉnh hệ thống

Đóng góp cho Chính sách và Tiêu chuẩn:

Tài liệu tham chiếu cho QCVN: Cung cấp dữ liệu kỹ thuật để Bộ Giao thông Vận tải xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn pin xe điện

Đề xuất tiêu chuẩn TCVN: Tham gia vào nhóm soạn thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống cảnh báo cháy cho xe điện

Hỗ trợ Luật An toàn giao thông: Đóng góp ý kiến chuyên môn cho các văn bản pháp lý về quản lý xe điện tại chung cư, khu đô thị

### 4.7.4. Lộ trình phát triển cụ thể:

Năm 1 (2026):

- Hoàn thiện Prototype và thử nghiệm trong phòng Lab

- Tham gia các cuộc thi NCKH cấp Trường, cấp Thành phố

- Nộp đơn đăng ký Bản quyền Giải pháp Hữu ích

Năm 2 (2027):

- Triển khai pilot tại 2-3 chung cư/trạm sạc

- Thu thập dữ liệu thực tế và cải tiến hệ thống

- Công bố bài báo tại hội nghị trong nước

Năm 3 (2028):

- Hoàn thiện sản phẩm thương mại

- Tìm kiếm đối tác sản xuất và phân phối

- Mở rộng thị trường sang các nước ASEAN có điều kiện khí hậu tương tự (Thái Lan, Indonesia, Philippines)

## 4.8. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA) and VinFast Reports, "Vietnam Electric Vehicle Market Statistics," Jan-Oct. 2025.

[2] S. E. Lavin, M. J. Kahn, R. P. Johnson, and T. L. Davidson, "Causes and Prevention of Thermal Runaway in Lithium-Ion Batteries — A U.S. Utility Perspective," Power and Energy Institute of Kentucky, vol. 93, 2024.

[3] X. Feng, D. Ren, X. He, and M. Ouyang, "Mitigating thermal runaway of lithium-ion batteries," Joule, vol. 4, no. 4, pp. 743–770, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.joule.2020.02.010.

[4] Q. Wang, P. Ping, X. Zhao, G. Chu, J. Sun, and C. Chen, "A review on early warning of thermal runaway in lithium-ion batteries," Security and Communication Networks, vol. 2022, Art. no. 3395468, 2022, doi: 10.1155/2022/3395468.

[5] X. Han, Y. Lu, G. Feng, and L. Lu, "Advances in Early Warning of Thermal Runaway in Lithium-Ion Battery Energy Storage Systems," Advanced Sensor Research, vol. 4, no. 5, Art. no. 2400123, 2025, doi: 10.1002/adsr.202400123.

[6] X. Gu, Y. Xie, J. Zou, K. Chen, and S. Wang, "Early warning of thermal runaway based on state of safety for lithium-ion batteries," Nature Communications Engineering, vol. 4, Art. no. 106, 2025, doi: 10.1038/s44172-025-00356-w.

[7] Y. M. Cheng, X. L. Zhang, W. Chen, and H. F. Liu, "Early warning method for charging thermal runaway of electric vehicle lithium-ion battery based on charging network," Scientific Reports, vol. 15, Art. no. 7895, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-58934-2.

[8] ESP32 Technical Reference Manual, Espressif Systems, Version 4.8, 2024. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[9] "DHT22 (AM2302) Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet," Aosong Electronics Co., Ltd., 2024.

[10] "MQ-8 Hydrogen Gas Sensor Technical Data," Hanwei Electronics Co., Ltd., 2024.

## TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

## Trưởng nhóm đăng ký
	
	
	Nguyễn Đăng Vinh